2016-12-06

| Inwestor: GMINA DĄBROWA BISKUPIA TOPOLOWA 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. ZIEMI KUJAWSKIEJ W DĄBROWIE BISKUPIEJ

Adres budowy: UL. SZKOLNA 2, 88-133 DĄBROWA BISKUPIA

Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM IM. ZIEMI KUJAWSKIEJ W DĄBROWIE BISKUPIEJ

Rodzaj robót: BUDOWLANE

CPV: 45214200-2, Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45421135-9 instalowanie stolarki

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

1. Zakres projektowanych robót termomodernizacyjnych.

- docieplenie elewacji obiektu bezspoinowym systemem ocieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich i malowaniem elewacji wg projektu kolorystyki,

-  docieplenie cokołu budynku ponad terenem z wykonaniem wyprawy z tynku mozaikowego,

-  wymiana części okien na okna z PCV wraz z parapetami,

-  wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe ocieplone,

-  wymiana ocieplenia stropodachu Sali gimnastycznej,

-  wykonanie obróbek blacharskich,

-  wymiana rur spustowych,

-  wymiana okładzin podestów i schodów zewnętrznych,

-  malowanie balustrad zewnętrznych,

-  przełożenie instalacji odgromowej

8.2. Charakterystyka zastosowanych rozwiązań budowlanych i materiałowych.

- Ściany zewnętrzne

- Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych wg instrukcji ITB 334/2002 z warstwą izolacji termicznej ze styropianu EPS 035 grubości 10 cm (budynek główny) i 5 cm części dobudowane. Na nie ocieplonych ścianach kotłowni zastosować styropian gr. 12cm. Kompletny, oryginalny system z zastosowaniem materiałów, akcesoriów i narzędzi zalecanych przez producenta systemu z zachowaniem zasad technologii wykonania z wykończeniem akrylowym tynkiem cienkowarstwowym o fakturze nakrapianej (baranek) z uziarnieniem do 2,0 mm, malowanym akrylowymi farbami elewacyjnymi o podwyższonych parametrach użytkowych.

- Cokoły -ocieplenie j.w., od poziomu terenu + tynk mozaikowy w kolorze jasnoszarym

Stropodach Sali gimnastycznej - styropapa – z warstwą styropianu EPS 200-036, grubości 10 cm, 2 x papa asfaltowa: podkładowa klejona + nawierzchniowa termozgrzewalna

- Okna i drzwi zewnętrzne o wymiarach otworów istniejących.

- Okna  – Umax całego okna = 1,3 ; szyby zespolonej U=1,0

- - PCV profil 5-komorowy o głębokości zabudowy 7 cm z uszczelnieniem wewnętrznym w kolorze białym, oszklenie – podwójna szyba zespolona 4/16/4 THERMOFLOAT z wypełnieniem gazem szlachetnym   o współczynniku U=1,0

- Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym.

- Parapety zewnętrzne stalowe, powlekane w kolorze jasnoszarym RAL 7001

- Drzwi zewnętrzne - Aluminiowe ocieplone przeszklone: szklenie – podwójna szyba zespolona 4/16/4 THERMOFLOAT o współczynniku U=1,0; Umax całych drzwi = 1,7

- Malowane proszkowo w kolorach wg projektu kolorystyki

- Ślusarka.

- Balustrady zewnętrzne po uprzednim oczyszczeniu – malowane 2x farbą do metalu stosowania zewnętrznego w kolorach wg projektu kolorystyki

- na podestach wejściowych – wycieraczki stalowe ocynkowane, wbudowane z zachowaniem jednego poziomu posadzki.

- Opaska wokół budynku. - z kostki brukowej betonowej  w kolorze szarym grub. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, szerokości 50 cm, zakończona krawężnikiem chodnikowym.

- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie

- Rury spustowe  systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7001 lub tytan - cynk w kolorze naturalnym

- Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7001 lub z blachy tytanowo – cynkowej.

- Wejścia do budynku. - podesty i schody wejściowe w okładzinie z gresu mrozoodpornego, antypoślizgowego

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. BUDYNEK GŁÓWNY - TERMOMODERNIZACJA Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne, CPV 45421135-9instalowanie stolarki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 1 457,18 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 1 457,18 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian | m2 | 1 245,39 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-02-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży | m2 | 211,79 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020 | Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły | szt | 6 227,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 1 245,39 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 211,79 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040 | Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 759,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynków. Zamocowanie listwy cokołowej | m | 151,12 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 1 457,18 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-0201-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 852,48 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-0401-050 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 211,79 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21405-040-050 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową | m2 | 1 064,27 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21004-01020-050 | Akrylowe tynki dekor. nakładane ręcz.fakturą nakrapianą z got.konsystencji odpornej na czynniki atm.gr.2mm - tynk mozaikowy | m2 | 392,91 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | przełożenie instalacji odgromowej | kpl | 1,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 93,88 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-070-040 | Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - zewnętrzne | m | 225,90 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-070-040 | Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - wewnętrzne pcv | m | 139,80 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20504-02010-050 | Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm | m2 | 37,40 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-070-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej | m | 110,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 196,38 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-10-050 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 | m2 | 11,70 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-1001-050 | Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia | m2 | 196,38 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-08-050 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 11,70 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21504-020-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20 m | m2 | 1 300,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych - przełożenie | szt | 6,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | wywóz i utylizacja odpadów kontenerami | kpl | 1,00 |

2. BUDYNEK GŁÓWNY - REMONT OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-03-060 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - opaska wokół budynku | m3 | 9,26 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-040-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II | m2 | 77,16 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-060-050 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 77,16 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 77,16 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 77,16 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60606-010-040 | Ścieki na podsypce piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm | m | 6,00 |

3. SZKOŁA - ROZBUDOWA I I II ETAP - TERMOMODERNIZACJA Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne, CPV 45421135-9instalowanie stolarki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-030-040 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,pasami o szerokości do 30 cm - analogia, płytki na cokole | m | 146,29 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 676,01 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 676,01 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian | m2 | 609,79 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-02-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży | m2 | 66,22 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020 | Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły | szt | 3 049,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 609,79 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 66,22 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040 | Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 238,20 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynków. Zamocowanie listwy cokołowej | m | 146,29 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 676,01 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-0201-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 568,83 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-0401-050 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 66,22 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21405-040-050 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową | m2 | 635,05 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21004-01020-050 | Akrylowe tynki dekor. nakładane ręcz.fakturą nakrapianą z got.konsystencji odpornej na czynniki atm.gr.2mm - tynk mozaikowy | m2 | 40,96 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | przełożenie instalacji odgromowej | kpl | 1,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 26,40 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-070-040 | Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - zewnętrzne | m | 70,98 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-070-040 | Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - wewnętrzne pcv | m | 4,80 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20504-02010-050 | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm | m2 | 26,40 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-070-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej | m | 36,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 17,74 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-1001-050 | Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia (kotłownia) | m2 | 6,75 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-08-050 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 9,10 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-030-050 | Drzwi stalowe i przegrody pełne - do kotłowni | m2 | 1,89 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21504-010-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 720,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych - przełożenie | szt | 4,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | wywóz i utylizacja odpadów kontenerami | kpl | 1,00 |

4. SALA GIMNASTYCZNA Z CZ. SOCJALNA I ŁACZNIKIEM - TERMOMODERNIZACJA Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne, CPV 45421135-9instalowanie stolarki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-030-040 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,pasami o szerokości do 30 cm - analogia, płytki na cokole | m | 35,15 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 994,79 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 994,79 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian | m2 | 928,32 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-02-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży | m2 | 66,47 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020 | Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły | szt | 4 642,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 928,32 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050 | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 66,47 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040 | Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 245,90 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynków. Zamocowanie listwy cokołowej | m | 134,93 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 959,64 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-0201-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 893,17 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-0401-050 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 66,47 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21405-040-050 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową | m2 | 959,64 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21004-01020-050 | Akrylowe tynki dekor. nakładane ręcz.fakturą nakrapianą z got.konsystencji odpornej na czynniki atm.gr.2mm - tynk mozaikowy | m2 | 35,15 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | przełożenie instalacji odgromowej | kpl | 1,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 53,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-070-040 | Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - zewnętrzne | m | 65,40 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-070-040 | Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - wewnętrzne pcv | m | 65,40 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20504-02010-050 | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm | m2 | 62,50 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-070-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej | m | 30,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 144,18 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-10-050 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 | m2 | 2,88 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-1001-050 | Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia | m2 | 144,18 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-08-050 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 2,88 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21504-010-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 900,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych - przełożenie | szt | 2,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | wywóz i utylizacja odpadów kontenerami | kpl | 1,00 |

5. SALA GIMNASTYCZNA - DEMONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040509-03-050 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład | m2 | 403,07 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-030-050 | Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami | m2 | 403,07 |

6. SALA GIMNASTYCZNA - DOCIEPLENIE DACHU Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0608-01-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - styropapa 10cm | m2 | 403,07 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-02-050 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 403,07 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0540-02-050 | Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod i nadrynnikowych,wyskoków i pasów elewacyjnych,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 | 62,40 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | wywóz i utylizacja odpadów kontenerami | kpl | 1,00 |