2017-12-04

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: DOCIEPLENIE STROPODACHU

Adres budowy: SZKOLNA 2, 88-133 DĄBROWA BISKUPIA

Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE BISKUPIEJ

Rodzaj robót: termomodernizacyjne

CPV: 45321000-3, Izolacja cieplna

Data oprac.: 2017-11-24

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH GRANULATEM Z WEŁNY MINERALNEJ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 030403-02-060 | Rozbiórki elementów żelbetowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0403 1. Rozbicie elementów betonowych lub żelbetowych 2.Przecięcie prętów zbrojenia 3.Odcięcie prętów zbrojeniowych 4.Usunięcie gruzu poza budynek krotność= 1,00 | m3 | 0,10 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0804-06-050 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem krotność= 1,00 | m2 | 1,92 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0519-06-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa krotność= 1,00 | m2 | 1,92 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0519-07-050 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa krotność= 1,00 | m2 | 1,92 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0609-01-050 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm - analogia, oczyszczenie przestrezni stropodsachu krotność= 1,00 | m2 | 1 230,33 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120303-04-050 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9 o gru bości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Rozścielenie warstwy granulatu na powierzchni stropu (kol. 01) lub wsypanie do przestrzeni pionowych (kol. 02). 2. Wtłaczanie granulatu do przestrzeni przeznaczonych do izolacji za pomocą urządzeń wdmuchujących (kol. 04, 05, 06) z przygotowaniem i zamknięciem niezbędnych otworów. 3. Ułożenie folii paroizolacyjnej. krotność= 1,00 | m2 | 1 230,33 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120303-06-050 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9 o gru bości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: dodatek za każdy 1 cm grub.ponad 15 cm Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 1. Rozścielenie warstwy granulatu na powierzchni stropu (kol. 01) lub wsypanie do przestrzeni pionowych (kol. 02). 2. Wtłaczanie granulatu do przestrzeni przeznaczonych do izolacji za pomocą urządzeń wdmuchujących (kol. 04, 05, 06) z przygotowaniem i zamknięciem niezbędnych otworów. 3. Ułożenie folii paroizolacyjnej. krotność= 1,00 | m2 | 773,55 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080803-01-020 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w betonie Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 1.Trasowanie 2.Montaż i demontaż zasilania sprzętu 3.Wykonanie otworu krotność= 1,00 | szt | 48,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080809-02-020 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach lub stropach Charakterystyka Robót: Tablica: 0809 1.Trasowanie Dla kol. 01, 03-05: 2.Osadzenie kołków w gotowych otworach Dla kol. 02: 2.Wstrzelenie kołków krotność= 1,00 | szt | 48,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-03-050 | Miniowanie farbą olejną do gruntowania powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1212 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby 2.Zagruntowanie minią lub pokostem 3.Malowanie farbą olejną elementów metalowych krotność= 1,00 | m2 | 13,50 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-01-050 | Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1212 1.Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby 2.Zagruntowanie minią lub pokostem 3.Malowanie farbą olejną elementów metalowych krotność= 1,00 | m2 | 13,50 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010522-04-050 | Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia - analogia, blacha gr. 3mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0522 1.Przycięcie na wymiar blachy 2.Zawinięcie zwojów, przygotowanie i przylutowanie języków oraz przygotowanie żabek 3.Krycie dachu za pomocą gwoździ lub za pomocą żabek przy kryciu na rąbek 4.Wykonanie pokrycia przy okapie, narożach, kalenicy i kominach oraz polutowanie blachy krotność= 1,00 | m2 | 6,75 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-02-050 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 2.Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan-butan 3.Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą zgrzewania 4.Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp. krotność= 1,00 | m2 | 16,20 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Dostawa i montaż uzupełniajacych kominków wentylacyjnych krotność= 1,00 | szt | 10,00 |

2. DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO STYROPAPĄ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040509-03-050 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład Charakterystyka Robót: Tablica: 0509 1.Rozebranie pokrycia dachowego, średnio z 3 warstw papy asfaltowej lub smołowej z deskowania lub powierzchni betonowej 2.Oczyszczenie deskowania z gwoździ 3.Usunięcie rozebranego pokrycia papowego na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny krotność= 1,00 | m2 | 255,88 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040509-03-050 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - druga warstwa Charakterystyka Robót: Tablica: 0509 1.Rozebranie pokrycia dachowego, średnio z 3 warstw papy asfaltowej lub smołowej z deskowania lub powierzchni betonowej 2.Oczyszczenie deskowania z gwoździ 3.Usunięcie rozebranego pokrycia papowego na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny krotność= 1,00 | m2 | 255,88 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku Charakterystyka Robót: Tablica: 0535 1.Ostrożne rozebranie obróbek 2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku 3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu 4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek 5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy krotność= 1,00 | m2 | 21,24 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Charakterystyka Robót: Tablica: 0535 1.Ostrożne rozebranie obróbek 2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku 3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu 4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek 5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy krotność= 1,00 | m | 27,50 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Charakterystyka Robót: Tablica: 0535 1.Ostrożne rozebranie obróbek 2.Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku 3.Złożenie blachy we wskazanym miejscu 4.Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek 5.Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0608-02-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na zaprawie cementowej - analogia, płyty na zaprawie klejowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0608 1.Oczyszczenie podłoża 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-04) 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku lub na zaczynie gipsowym (kol.05 i 06) 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na ścianach (kol.07) 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką metalową lub bez siatki (kol.08 i 09) 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.10 i 11) lub na zac zynie gipsowym (kol.12) krotność= 1,00 | m2 | 255,88 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-05-020 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z betonu - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 2612 1.Przygotowanie zaprawy klejącej (kol.01, 02, 06-08) 2.Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02) 3.Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05) 4.Wyrównanie ewentualnych nierówności wie rzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01, 02) 5.Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07) 6.Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08) 7.Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09) krotność= 1,00 | szt | 1 535,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-02-050 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 2.Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan-butan 3.Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą zgrzewania 4.Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp. krotność= 1,00 | m2 | 255,88 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0517-02-050 | Montaż różnych obróbek z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0517 1.Założenie i umocowanie kołkami rozporowymi elementów obróbek 2.Wykonanie załamań w elementach obróbek 3.Montaż wpustów gzymsowych krotność= 1,00 | m2 | 21,24 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010524-05-040 | Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1 m i średnicy 15 cm blachą ocynkowaną Charakterystyka Robót: Tablica: 0524 1.Pocięcie blachy na wymi ar 2.Zawijanie brzegów 3.Nadania profilu 4.Składanie i lutowanie poszczególnych odcinków w elementy 5.Osadzenie odcinków rynien z polutowaniem 6.Umocowanie uchwytów do rynien z wyrobieniem spadków 7.Zawieszenie gotowych elementów rynien na uchwytach z polutowaniem i umocowaniem oraz połączeniem z rynną istniejącą 8.Wykonanie załamań łącznie z polutowaniem krotność= 1,00 | m | 27,50 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010527-06-040 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0527 1.Pocięcie blachy na wymiar 2.Nadanie profilu 3.Wykonanie rąbków i zagięć 4.Składanie poszczególnych odcinków w elementy z polutowaniem i nalu towaniem zaczepów (nosków) 5.Umocowanie uchwytów do rur spustowych 6.Zawieszenie elementu rury na uchwytach z połączeniem z rurą istniejącą 7.Obrobienie przy rurze żeliwnej lub przy stykach z rynnami krotność= 1,00 | m | 2,00 |

3. WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AW-060 | Wywóz i utylizacja odpadów kontenerami wraz z oplatą krotność= 1,00 | m3 | 7,00 |