SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Z-01.02. KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW ,

Dane ogólne:

Park wokół dworku Generała Władysław Sikorskiego w Parchaniu.

gmina -  Dąbrowa Biskupia, powiat – inowrocławski, woj. kujawsko -pomorskie

działka ewidencyjna  101/35

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej specyfikacją -ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew i krzewów ze zrąbkowaniem gałęzi i pocięciem pni na klocki opałowe  oraz karczowanie lub frezowanie pni w r    w ramach realizacji zadania: Projekt rewitalizacji parku wokół dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację wszelkich robót objętych zakresem dla wymienionego w punkcie 1.1. przedmiotu, a to: wycinka drzew i krzewów ze zrąbkowaniem gałęzi i pocięciem pni na klocki opałowe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  i Normami branżowymi

2. MATERIAŁY

Do  wycinki drzew i krzewów nie jest wymagane stosowanie materiałów

3. SPRZĘT

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- pił mechanicznych i ręcznych do wycinki drzew i krzewów

- drabiny

- podnośniki hydrauliczne lub sprzęt alpinistyczny

- rębaki do rozdrobnienie gałęzi

- środki transportu pozyskanych w wyniku wycinki  zrąbków i klocków opałowych

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- Frezarka do pni

4. TRANSPORT

Wybór środków transportu    do wywozu  zrąbków i klocków opałowych powinien być dostosowany do  ich objętości, technologii  naładunku oraz od odległości transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót   w punkcie 1.4

5.2. Wycinanie drzew i krzewów

Zakłada się usunięcie wskazanych drzew etapami  wraz z karczowaniem i frezowaniem pni ,ścinając poszczególne odcinki konarów i pnia przy użyciu lin, drabin ,ewentualnie rusztowań. To samo dotyczy redukcji i prześwietlania korony. Zakłada się utylizację drewna na miejscu. Praca przy pomocy technik alpinistycznych .

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie drzew i wykarczowanie  krzewów zgodnie z zakresem prac, pocięcie pni drzew na klocki opałowe dogodne do ręcznego załadunku – nie dłuższe niż 0,5m, zrąbkowanie mechaniczne gałęzi, wywiezienie   zrąbków   lub ich rozścielenie,  przewiezienie  klocków opałowych na miejsce składowania w obrębie parku.

Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom innej roślinności przewidzianej do zachowania.

Roślinność istniejąca, nie  przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wycinki drzewostanu dokonywać poza okresem gniazdowania ptaków, a w przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie od marca do września, w przypadku zetknięcia się z zasiedlonymi gniazdami lub dziuplami prace należy przerwać i dalszy sposób postępowania uzgodnić z Zamawiającym.

5.3 Frezowanie pni

Roboty  związane z frezowaniem pni obejmują  frezowanie pni przy użyciu sprzętu mechanicznego – frezarki do pni. Pnie winny być frezowane 10cm poniżej poziomu gruntu, a teren w miejscu frezowania należy wyrównać przez zagrabienie. Decyzją konserwatora zabytków  do frezowania zostały zaplanowane pnie poniżej 100 cm obwody, większe pnie powinny być usuwane.

Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom innej roślinności przewidzianej do zachowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót usuwania  drzew i krzewów polega na

- zgodności wytypowania drzew do usunięcia z dokumentacją , sposobu i ilości ściętych drzew

- wizualna ocena kompletności pociętych pni

- określenia ilości  i zrąbków (w m-p),

- wizualnej ocenie kompletności  frezowania pni oraz głębokości frezowania

zgodności wytypowania drzew do usunięcia z dokumentacją , sposobu i ilości ściętych drzew      -oczyszczenia terenu po pracach

7. OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej  zakresem prac

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w  zakresie prac

i kosztorysie ofertowym tj. sztuka - drzewa o określonym obwodzie,

- szt. (sztuka) wykonania, wycięcia i wykarczowania drzewa

- szt.(sztuka ) wykonania zabiegów konserwatorskich  drzew

- dla krzewów m2

8. ODBIORY ROBÓT

Szczegółowe zasady odbioru określa umowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Rozliczenie i płatność wg umowy.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27. 07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska,

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. Nr 100 poz. 1085.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. Nr 92 poz. 880

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

Z.01.03 CIĘCIE I ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych pielęgnacją drzew   w ramach  zadania pn. 'Projekt rewitalizacji parku wokół dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu'.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu realizację wszelkich robót objętych zakresem dla wymienionego w punkcie 1.1. przedmiotu, a to:  pielęgnacja drzew

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i normami branżowymi.

1.4. Określenia podstawowe

określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w D-00.00.00. “Wymagania ogólne” , nomenklaturą łacińsko-polską wg W. Seneta i W.Bugała oraz nomenklaturą stosowaną przez Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Leczenia i Pielęgnowania Drzew Ozdobnych  przy NOT

- cięcie suszu-zabieg polegający na usunięciu martwych lub zamierających gałęzi na drzewie

- redukcja korony-rozległe cięcie korony polegające na proporcjonalnym do rozmiaru drzewa  skróceniu

gałęzi oraz całkowitym wycięciu niektórych gałęzi w celu wyrównania właściwych proporcji części            nadziemnej drzewa do jego wytrzymałości mechanicznej pnia

-    prześwietlenie korony –cięcie rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo  światła i przewietrzania a tym samym poprawę warunków życia

- ubytek powierzchniowy- ubytek zlokalizowany w obrębie drewna  czynnego

- ubytek wgłębny –ubytek zlokalizowany w drewnie martwym

- rana-miejsce przerwania ciągłości tkanki żywej

- impregnacja  ubytków- powierzchniowe zabezpieczenie martwych powierzchni ubytków przez malowanie lub natryskiwanie impregnatem grzybo-i owadobójczym.

- drenaż ubytku wgłębnego –odprowadzenie wody opadowej z ubytku i podstawy pnia na zewnątrz

- wiązanie elastyczne korony –sposób mechaniczny wzmocnienia korony za pomocą lin elastycznych, kotew i systemów obejm w celu ograniczenia odchylenia się względem siebie konarów lub pni, chroniące przed wyłamaniem

- wiązanie sztywne- wzmacniające konstrukcję drzewa, mechaniczne , sztywne połączenia śrubą i prętami  uszkodzonych części drzewa w celu przywrócenia utraconej stateczności

2. MATERIAŁY

Do  pielęgnacji drzew  nie jest wymagane stosowanie materiałów

2.2Materiały impregnacyjne

Lackbalsam lub Santar N,santar SM, lub Funaben 3 i 4 z domieszką farb emulsyjnych .Zaleca się stosowanie środków o długotrwałym działaniu.

2.3 .Żwir- płukany żwir drobny do drenażu

2.4 Siatka stalowa  o oczkach 10x10mm do ochrony ubytków.

3. SPRZĘT

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- pił mechanicznych i ręcznych do wycinki drzew i krzewów

- drabiny

- podnośniki hydrauliczne lub sprzęt alpinistyczny

- rębaki do rozdrobnienie gałęzi

- transportu pozyskanego w wyniku wycinki drewna i zrąbków

4. TRANSPORT

Wybór środków transportu  zrąbków powinien być dostosowany  jego objętości, technologii  naładunku oraz od odległości transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót   w punkcie 1.4

5.2 Pielęgnacja drzew

Do cięć sanitarnych (usunięcie posuszu) zakwalifikowano drzewa posiadające od  20% posuszu  46 sztuk drzew zgodnie z wytycznymi podanymi w tabeli tzn.  Załącznik nr 1. Wykaz drzew zinwentaryzowanych i gospodarka  drzewostanem na terenie parku wokół Dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu. W dalszych latach będzie usuwany posusz z drzew, które w tym momencie mają posusz poniżej 20%.  Zabezpieczanie ran różnorodnymi dotychczasowymi środkami jest niepotrzebne, a nawet nie wskazane. Pokrywanie powierzchni rany żadnym z dotychczasowych środków nie zabezpiecza przed infekcją z zewnątrz a poprawia warunki rozwoju grzybów już dokonujących rozkładu drewna      w ciętej gałęzi.

Roboty pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu obejmują wykonanie cięć sanitarnych    zakresem prac,    ząbkowanie mechaniczne gałęzi pozyskanych w wyniku pielęgnacji, wywiezienie zrąbków poza teren parku lub ich rozścielenie

Leczenie ubytków wgłębnych  drzew polega na:

Odsłonięciu tkanki przyrannej, zabezpieczeniu kalusa preparatem emulsyjnym,  usunięciu gruntu z wnętrza ubytku do poziomu występowania korzeni,  wyrównaniu powierzchni ubytku w celu uniemożliwienia zatrzymywania się na niej wody i zanieczyszczeń stałych (liście, śmieci)  Jeśli nastąpiło uszkodzenie kalusa, ponowne jego zabezpieczenie preparatem emulsyjnym.

Jeżeli ubytek znajduje się przy ziemi należy stworzyć warunki umożliwiające odpływ wody.  Należy wykonać drenaż z niechłonącego wilgoć granulatu oddzielonego od gruntu geowłókniną  Wielkość uziarnienia użytego materiału, powinna wahać się w granicach 8-31,5 mm . Grubość warstwy drenującej powinna być nie mniejsza, niż 10 cm.

Cięcia sanitarne -    polegają na usunięciu z korony drzewa konarów i gałęzi obumarłych i zamierających, a także usunięcie z korony drzewa konarów porażonych przez jemiołę .

Cięcia korekcyjne -  polegają na formowaniu korony, usuwaniu konarów krzyżujących się lub ocierających, a także nadmiernie zagęszczających koronę , likwidacji kolizji drzewa z urządzeniami technicznymi np. liniami telefonicznymi czy budynkami poprawę skrajni

Ilość masy korony zdjęta z drzewa w czasie zabiegów nie może przekraczać 30%.

Cięcia formujące – cięcia polegające na nadaniu odpowiedniego kształtu koronie drzewa

Cięć pielęgnacyjnych drzewostanu dokonywać poza okresem gniazdowania ptaków, a w przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie od marca do września, w przypadku zetknięcia się z zasiedlonymi gniazdami lub dziuplami prace należy przerwać i dalszy sposób postępowania uzgodnić z Zamawiającym

- zabiegi lecznicze (oczyszczenie i zabezpieczenie ran ,czyszczenie i impregnacja ubytków powierzchniowych i wgłębnych na pniu i konarach ,przycięcie złamanego konara,),wykonanie drenażu ubytku wgłębnego

- ustabilizowanie pni drzew

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z zakresem i normami

6.2. Kontrola wykonania robót

Kontrola robót przy odbiorze pielęgnowanych drzew dotyczy

- ilości zdjętej masy korony

- prawidłowości wykonanych cięć

- określenia ilości    zrąbków (w m-p),

- pomiaru odległości  wywozu zrąbków

- dokładności oczyszczenia i impregnacji ubytków i ran

- prawidłowości drenażu

- prawidłowości prześwietlenia  i redukcji korony i usunięcia suchych i połamanych konarów i gałęzioeaz odrostów

7. OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej  zakresem prac

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w  zakresie prac

i kosztorysie ofertowym

8. ODBIORY ROBÓT

Szczegółowe zasady odbioru określa umowa. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Rozliczenie i płatność wg umowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27. 07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska,

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. Nr 100 poz. 1085.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. Nr 92 poz. 880

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz.U. Nr 228 poz.2306

| Projektant branża zieleń | mgr inż. Magdalena Ligocka |  |
| --- | --- | --- |