OPIS    TECHNICZNY

OBIEKT:   PRZEBUDOWA  PRZEDSZKOLA  W  DĄBROWIE

BISKUPIEJ

LOKALIZACJA :      DĄBROWA  BISKUPIA

ul. Szkolna

dz. nr  191/18

1.  PRZEZNACZENIE    OBIEKTU   I   JEGO   CHARAKTERYSTYKA

Obiekt będący przedmiotem opracowania  stanowi przedszkole.

Obiekt  znajduje się w kompleksie Zespołu Szkół  w  Dąbrowie Biskupiej.

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia z dachem jedno i dwu spadowym.

  - DOTYCHCZASOWY SPOSÓB  UŻYTKOWANIA  -  OPIS  STANU

#### ISTNIEJACEGO

Funkcja obiektu  -  przedszkole.

W obiekcie znajduje się 5 sal, sanitariaty, szatnia dla dzieci, pomieszczenie gospodarcze

-ściany zewnętrzne z gazobetonu gr. 52 cm ocieplone styropianem.

-ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr. 24 cm z gazobetonu

-ściany działowe gr. 12 i 10 z cegły oraz gazobetonu

-dach I: konstrukcji betonowej ocieplony wełną mineralną  oraz kryty papa

dach II: konstrukcji stalowej z płytami korytkowymi ocieplony wełną mineralna

kryty papą

-posadzka w salach, szatni oraz na korytarzu: wykładzina pvc

-posadzka w sanitariatach: płytki ceramiczne

-okna pcv

-drzwi drewniane

Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej centralnego ogrzewania zasilanego z istniejącej kotłowni olejowej,

piorunochronną.

  - ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Przedszkole.

-2-

2.   ZAKRES PRZEBUDOWY

-doprojektowanie sanitariatu dla dzieci najmłodszych z bezpośrednim wejściem z sali

-remont wszystkich pomieszczeń

-zaprojektowanie pomieszczeń dla cateringu oraz stołówki

-zaprojektowanie pomieszczeń socjalnych dla obsługi przedszkola

-zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci

-zaprojektowanie placu manewrowego z dojazdem (odrębne opracowanie).

## W wyniku przebudowy nie zmienią się podstawowe parametry obiektu jak:

kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość oraz liczba

kondygnacji.

3.   CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przebudowa  istniejącego przedszkola  nie ma wpływu na  pogorszenie

środowiska  naturalnego.

Projektowana  przebudowa nie stanowi zagrożenia dla środowiska

gruntowo-wodnego. Wody opadowe z dachu będą odprowadzane

jak dotychczas (studnie chłonne) . Ścieki sanitarne odprowadzane będą nadal do

istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zasilenie centralnego ogrzewania – w sposób dotychczasowy: kotłownia olejowa.

4.  INFORMACJA   DOTYCZĄCA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Obiekt nie jest wpisany jest do rejestru oraz ewidencji zabytków.

- PODSTAWOWE  PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWY:

### Powierzchnia użytkowa: 584,28 m2

Kubatura: 2319,0 m3

Zestawienie powierzchni użytkowej:

-  przedsionek   ( nr 1)                       6,80 m2

-  sala  ( nr 2 )                                  52,70 m2

-  sala  ( nr 4 )                                  52,70 m2

-  sala  ( nr 6 )                                  52,00 m2

-3-

-  sanitariat   przy sali nr 6                                 4,50 m2

-  sanitariat dla personelu                                  7,50 m2

-  sanitariat dla dzieci starszych  ( nr 8 )          17,70 m2

-  pomieszczenie gospodarcze   ( nr 7 )             4,72 m2

-  w.c. dla osób niepełnosprawnych                   6,48 m2

-  w.c. przy sali nr 9                                          18,62 m2

-  stołówka  ( nr 10 )                                         42,03 m2

-  sala  ( nr 9 )                                                   42,67 m2

-  stołówka  ( nr 10 )                                         42,09 m2

-  zmywalnia  ( nr 11 )                                        7,87 m2

-  przyjęcie i porcjowanie potraw                     10,81 m2

-  świetlica  ( nr 14 )                                          57,00 m2

-  pokój obsługi  ( nr 15 )                                  19,05 m2

-  pokój dla nauczycieli  ( nr 16 )                      37,18 m2

-  szatnia  ( nr 5 )                                               30,16 m2

-  korytarz  ( nr 3 )                                             44,40 m2

-  komunikacja  ( nr 13 )                                    60,75 m2

-  korytarz                                                            8,64 m2

Przewidywana ilość dzieci przedszkolnych – maksymalnie: 60

Przewidywana ilość osób obsługi – 10 (kobiety)

W świetlicy (poczekalnia dla opiekunów odbierających  dzieci) jednorazowo

nie będzie przebywało więcej niż 25 osób.

- SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  ROBÓT

6.1.  Wymiana  wykładzin pcv (korytarze oraz  pom. 2,4,5,6,9,10,14,15,16)

-  zerwanie istniejących wykładzin

-  zagruntowanie podłoża

-  warstwa samopoziomująca

-  ułożenie elastycznej prasowanej wykładziny homogenicznej gr. min.2 mm

wykładzina o wzorze bezkierunkowym, w arkuszach, zabezpieczona

poliuretanem o właściwości rozproszenia ładunków elektrostatycznych.

Odporna na działanie mikroorganizmów, odporna na ogień (trudno zapalna ).

Wykładzina przeznaczona dla przedszkoli.

Wykładzina wywinięta na ściany (cokół). Wzór oraz kolor wykładzina należy

uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wymiana podłogowych płytek ceramicznych  ( wszystkie istniejące sanitariaty

oraz pom.  gospod. nr 7 )

-  zerwanie istniejących płytek podłogowych

-  zagruntowanie podłoża

-  warstwa samopoziomująca

-4-

-  ułożenie płytek  ceramicznych podłogowych ( wraz z cokolikami )

Płytki nienasiąkliwe, antypoślizgowe- nie mniej jak  R10, odporne na

ścieranie – minimum  IV kl. ścieralności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnienia kolorystyki i rodzaju płytek.

  - Ułożenie płytek podłogowych ceramicznych ( pomieszczenia : sanitariat przy

sali nr 9, pom. nr  11 i 12

-  zerwanie wykładziny podłogowej p.c.v.

-  zagruntowanie podłoża -

-  warstwa samopoziomująca

-  ułożenie płytek podłogowych z cokolikami. Płytki nienasiąkliwe,

antypoślizgowe – nie mniej jak   R10, odporne na ścieranie -  minimum

IV kl. ścieralności

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnienia kolorystyki i rodzaj płytek.

  - Rozebranie ścianek działowych przy kabinach w.c.

  - Wykucie z obrobieniem otworu na drzwi w ścianie na w.c.  dla osób

niepełnosprawnych.

  - Wykucie z obrobieniem otworu na drzwi w  pokoju nr 15, stołówki nr  10

oraz przy w.c. dla osób niepełnosprawnych,

-poszerzenie otworów drzwiowych – 2 szt. przy w-c dla personelu

  - Wykonanie nowych kabin przy w.c. - kabiny systemowe (laminowana płyta

wiórowa LWP kolorowa). Kabiny o wym. 130 x100. Wysokość 2,05. Drzwi z zamkiem  uniemożliwiającym zamknięcie się od środka.

  - Wymiana płytek ceramicznych ściennych w istniejących sanitariatach

oraz  pomieszczeniu gospodarczym nr  7

-  zerwanie płytek ceramicznych ściennych

-  zagruntowanie ścian po rozebranych płytkach

-  ułożenie nowych płytek ceramicznych (glazura) ściennych na wys. 2,0 m w

pomieszczeniach jw.

Rodzaj płytek oraz ich kolorystykę uzgodnić z  Zamawiającym.

  - Ułożenie płytek ceramicznych na wys.2,0 m w sanitariacie przy sali nr 9

oraz pom.  11 i 12.

Rodzaj płytek ceramicznych oraz ich kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykucie oraz obrobienie otworu drzwiowego przy sali nr  6

  - Rozebranie ścianki działowej w sanitariacie przy sali nr  6

  - Wykonanie ścianki działowej w sanitariacie dla personelu

-5-

  - Zamurowanie ścianki od strony korytarza w sanitariacie  przy sali nr  6

  - Wykonanie ścianek działowych systemowych z płyt  Nida GIPS na stelażu      aluminiowym z izolacją z wełny mineralnej gr. 10 cm przy pom.

nr  11 i 12,  sanitariatach przy sali  nr  9 oraz między pom. 15 i 16.

Między pomieszczeniami  11 i 12 – 70 cm od sufitu ścianka przeszklona

( doświetlenie pom. nr  12  ).

6.15. Wykonanie ścianki przeszklonej na profilach metalowych z drzwiami jak

na rysunku na korytarzu przy pomieszczeniach dla cateringu.

6.16. Wymiana wszystkich istniejących skrzydeł drzwiowych ( wymiary jak na

rysunku ) oraz wykonanie nowych drzwi w pomieszczeniach jak pokazano

na rysunku. Wymiary drzwi na rysunkach. Drzwi do sanitariatów z nawiewem

w dolnej części drzwi.

6.17. Wykonanie ściany  z gazobetonu gr. 12 cm z drzwiami o klasie odporności

ogniowej  EI-30  oddzielającą przedszkole od klatki schodowej

6.18. Zamurowanie dwóch okien przy kotłowni olejowej . Otynkowanie

zamurowanych otworów.

  - Wykonanie nowego okna  145 x  80  cm pcv  przy kotłowni olejowej z otworami

wentylacyjnymi pod parapetem.

  - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bocznym.

  - Zamurowanie wnęk w ścianach przy korytarzu. Otynkowanie zamurowanych

wnęk.

  - Poszerzenie wnęki na grzejnik na korytarzu przy w.c. dla osób  niepełnosprawnych oraz wnęki na 2 skrzynki hydrantów  p.poż.

  - Skucie starych  oraz wykonanie nowych okładzin ścian z płytek ściennych

przy istniejących umywalkach w salach.

  - Rozebranie istniejącego sufitu podwieszanego (stelaż  aluminiowy oraz

oraz okładzina sufitu) w salach nr 2,4,6. Sufit nie spełnia wymogów p.poż.

6.25.  Wykonanie nowego sufitu podwieszanego- płyta gipsowo-kartonowa

ogniochronna na stelażu metalowym (np. wg załączonego systemu )

Sufit podwieszany – samodzielna konstrukcja na ruszcie jednopoziomowym

z okładzinami z płyt gipsowo kartonowych ogniochronnych np. Fire +

gr. 12,5 mm

-6-

Profile  CD 60 o wym. 60x27mm wykonane z ryflowanej stalowej

blachy ocynkowanej.

Wieszaki noniuszowe obrotowe o maksymalnym rozstawie wzdłuż profili

głównych CD 60  wynoszącym 90 cm

Wieszaki mocowane do istniejącej – wzmocnionej konstrukcji wieszakowej

(płaskownik 30mm, kątownik 50x50mm)

Konstrukcję sufitu podwieszanego pokazano na rysunku.

6.26.  Przedłużenie rur wentylacyjnych  Ø 250 ( rury „ SPIRO ”) od wywietrzaków

dachowych do sufitu podwieszanego.

  - Zamontowanie  3 szt. kratek wentylacyjnych  ( z ruchomymi lamelami  )

w suficie podwieszanym w salach nr  2,4,6,

6.28. Malowanie ścian farbą emulsyjną ( kolor jak istniejący ).

6.29.  Malowanie ścian farbą olejną- lamperia ( kolor jak lamperia istniejąca ).

  - Malowanie farbą olejną przepierzenia z siatki metalowej w szatni.

  - Uzupełnienie ściany gr. 24 cm z gazobetonu między korytarzem a salą

nr 2 . Ściana od poziomu sufitu podwieszanego do dachu. Ściana z

izolacją termiczną gr. 10 cm z wełny mineralnej.

  - Obudowa drewniana-ażurowa grzejników (obmiar jak w przedmiarze robót)

6.33.  W obiekcie będzie wykonana termo-modernizacja budynku (jako odrębne

zadanie) w ramach projektu termo-modernizacji dla całego Zespołu Szkół.

UWAGA :  Szczegółowy zakres robót wraz  z ich obmiarem zawiera przedmiar

robót  stanowiący integralną część projektu budowlanego.

- Przebudowa instalacji wod.-kan., grzejników centralnego ogrzewania, sanitariatów,

wewnętrznych hydrantów p.-poż. zawiera projekt  branży sanitarnej.

Projekt branży sanitarnej zawiera również rozwiązanie wentylacji mechanicznej oraz

grawitacyjnej.  Alternatywnym rozwiązaniem dla nawiewników okiennych jest

nawiew poprzez nawietrzaki ścienne.

8.        Przebudowę instalacji elektrycznej zawiera projekt branży elektrycznej.