USŁUGI PROJEKTOWE

„KALMAR” MARCIN MACIEJEWSKI

FREDRY 7, 88-100 Inowrocław

tel.(, kom. 661615321; e-mail: maciejewski.marcin@wp.pl

NIP 556-225-35-59

| #### TEMAT | #### Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła |
| --- | --- |
| #### OBIEKT | Budynek świetlicy |
| #### ADRES BUDOWY | Stanomin 45, gm. Dąbrowa Biskupia |
| #### INWESTOR | Gmina Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia |

### AUTORZY PROJEKTU 	         IMIĘ I NAZWISKO		    PODPIS

| OPRACOWAŁ | MARCIN MACIEJEWSKI |  |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ | MAREK ŻELAZNY |  |
| DATA | INOWROCŁAW listopad 2020 |  |

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STANOMINIE

SPIS TREŚCI:

- Wstęp

  - Przedmiot inwestycji

  - Opis zagospodarowania działki

- Podstawa opracowania

2.1	Dokumentacja formalno-prawna

2.2	Lokalizacja inwestycji

2.3	Parametry charakterystyczne obiektu

2.4	Przedmiot opracowania, program użytkowy.

2.5	Zakres opracowania

2.6	Funkcja obiektu

2.7	Szczegółowy opis prac rozbiórkowych

2.8 	Roboty ziemne

3.	Układ funkcjonalny

3.1	Zestawienie powierzchni i pomieszczeń.

3.2	Układ użytkowo-funkcjonalny.

4.	Rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne

  - Fundamenty

  - Opis warstw przegród

    - Posadzka na gruncie

    - Dach – stropodach

    - Ściany

    - Daszki nad wejściami

  - Opis warstw ściennych

    - Ściany zewnętrzne nośne

    - Ściany wewnętrzne nośne

  - Odprowadzanie wód opadowych

  - Obróbki blacharskie

  - Wentylacja i kominy

  - Okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne]

    - Okna PCV

    - Drzwi wewnętrzne

  - Roboty wykończeniowe wewnętrzne

    - Podłogi

    - Cokoły

    - Ścianki i tynki

    - Sufity

  - Roboty wykończeniowe zewnętrzne

    - Elewacja

    - Cokoły

    - Okapy

    - Kolorystyka budynku

    - Zadaszenia

    - Obróbki blacharskie

    - Inne

5.	Rozwiązania podstawowych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego

5.1	Instalacja elektryczna wg części branżowej

5.2 Instalacja elektryczna wg części branżowej

5.3 Instalacja elektryczna wg części branżowej

5.4	Instalacja elektryczna wg części branżowej

5.5 Instalacja elektryczna wg części branżowej

5.6 Wentylacja istniejąca dodano nawiewniki w oknach

6.	Charakterystyka ekologiczna obiektu

7.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.

8.	Charakterystyka energetyczna budynku.

- WSTĘP

  - Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie

1.2. Dokumentacja formalno-prawna.

a. Audyt energetyczny budynku.

Audyt energetyczny budynku OSP i Świetlicy w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia przedsięwzięć termo modernizacyjnego do niniejszego projektu budowlano-wykonawczego.

- Opinia ornitologiczna.

Opinia ornitologiczna dotycząca stanu zasiedlenia przez ptaki objęte ochroną gatunkową budynku OSP i Świetlicy w miejscowości Stanomin objętego planem termomodernizacji. Termomodernizacja budynku OSP i Świetlicy w miejscowości Stanomin.

  - Opis zagospodarowania działki.

Istniejący stan zagospodarowania działki nr 75. Aktualnie teren przeznaczony pod budowę OSP i Świetlicy stanowią grunty zabudowane. Zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie. Istniejący budynek OSP i  świetlicy bez zmian z powierzchnia zabudowy. Planowana inwestycja ma na celu remont wraz z termomodernizacja.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem.

- Materiały i informacje uzyskane od Inwestora:

- Założenia i wytyczne Inwestora

- Audyt energetyczny budynku wykonany w listopadzie 2020. przez Małgorzatę Kowalczyk – audytor energetyczny

- Opinia ornitologiczna wykonana 31.08.2020 r przez Rafała Sandeckiego

- Wizja lokalna w zakresie opracowania projektu wykonana w sierpniu, wrześniu 2020r.

- Oględziny i badania wizualne obiektu i terenu

- Badania makroskopowe wbudowanych materiałów

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja

- Mapa zasadnicza

  - Dokumentacja formalno-prawna

- audyt energetyczny budynku świetlicy oraz OSP w Stanominie 45 gmina Dąbrowa Biskupia wykonany w listopadzie 2020 przez Małgorzatę Kowalczyk – audytora energetycznego,

- Opinia ornitologiczna dotycząca stanu zasiedlenia przez ptaki objęte ochrona gatunkową budynku w Stanominie 45 objętego planem termomodernizacji wykonana w związku z Ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) w sierpniu 2020r. przez mgr inż. Rafała Sandeckiego na potrzeby wprowadzenia działań ochronnych i kompensacyjnych rzeczywistych oraz potencjalnych miejsc lęgowych ptaków zasiedlających przedmiotowy budynek.

2.2. 	Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Stanominie 45 przy drodze nr 246. Administracyjnie teren inwestycji leży w gminie Dąbrowa Biskupia, w powiecie inowrocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim.

2.3. 	 Parametry charakterystyczne obiektu.

Parametry charakterystyczne budynku świetlicy i OSP:

▫ Liczba kondygnacji 1

▫ Kubatura brutto 1251,00 m3

▫ Pow. zabudowy 403,65 m2

▫ Długość i szerokość 34,50 m, 11,70 m

▫ Wysokość 5,00 m

▫ Kąt nachylenia 6o połaci dachu dach płaski dwu spadowy

2.4. 	Przedmiot opracowania, program użytkowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku świetlicy oraz OSP położonego w Stanominie gmina Dąbrowa Biskupia. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego znacząco wpłynie na poprawę jakości warunków użytkowych i optymalizację kosztów ponoszonych przede wszystkim na cele ogrzewcze budynku. Obiekt będący przedmiotem termomodernizacji nie spełnia obecnych standardów energetycznych, jakim powinny odpowiadać budynki, w związku z tym występuje w nich zwiększone zużycie ciepła. Projektowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest inwestycją, dzięki której nastąpi

- poprawa standardu technicznego budynku,

- polepszanie standardu cieplnego budynku (zwiększenie komfortu cieplnego),

- ograniczenie strat ciepła przez przenikanie,

- usprawnienie wentylacji przez zainstalowanie nawiewników w oknach,

- zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie obiektu,

- uzyskanie nowej elewacji na budynku, co podniesie walory zagospodarowania oraz poprawi estetykę zabudowy,

- podwyższenie wartości zmodernizowanej nieruchomości.

Projektowane rozwiązania gwarantują zachowanie wymagań dotyczących odporności ogniowej elementów budowlanych budynków o określonej klasie odporności pożarowej.

Warunki lokalizacyjne środowiskowe:

2.5. 	Zakres opracowania.

Zgodnie z wybranym wariantem optymalnym wg audytu energetycznego zakres opracowania obejmuje:

- dostosowanie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych do WT 2021

- wymianę i modernizację instalacji grzewczej – pompa ciepła 2 szt

- usprawnienie wentylacji przez montaż nawiewników 14

- wymianę i modernizację instalacji odgromowej

- wymiana opraw oświetleniowych na elewacji

- wymianę rur wody , kanalizacji

- usunięcie starych materiałów pełniących funkcję izolacji /m.in. szlaka/

- wymianę kompleksowej instalacji elektrycznej,

- montaż ogniw fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej zamocowanej do stalowych dwuteowników od strony południowej. Strona północna nie jest przedmiotem przetargu. Należy jednak przewidzieć dołożenie 2 partii paneli.

2.6. 	Funkcja obiektu

Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. Forma architektoniczna w zakresie projektowanej termomodernizacji nie ulega zmianie. Projektowane działania mają na celu poprawę stanu technicznego całego obiektu oraz nadanie „świeżości” elewacji budynku, co podniesie walory zagospodarowania przestrzeni w tej części gminy i poprawi estetykę zabudowy.

Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych.

Etapy robót rozbiórkowych:

Etap.1 – Prace przygotowawcze

Etap.2 – Prace rozbiórkowe

Etap.3 – Prace porządkowe

Etap.1 – Prace przygotowawcze.

Prace rozbiórkowe powinny być poprzedzone pracami przygotowawczymi:

Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych, w tym wytyczenie i ogrodzenie strefy rozbiórki oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Odłączenie wszystkich doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki.

Etap.2 – Prace rozbiórkowe.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręcznym.

Elementy przewidziane do rozbiórki i demontażu:

Demontaż urządzeń i instalacji (m.in. rynny i spusty rynnowej, oświetlenie elewacyjne, instalacja odgromowa, rozbiórka pieców kaflowych, rozbiórka podestu w sali głównej świetlicy)

Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Rozbiórka posadzek, skucie tynków, rozbiórka sufitów podwieszanych.

UWAGA!

Elementy instalacji i urządzeń przewidzianych do dalszego użytkowania należy zdemontować bez powodowania uszkodzeń i składować w sposób bezpieczny minimalizujący ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku. Sposób zabezpieczenia i miejsce składowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

Etap.3 – Prace porządkowe.

- Przekazanie materiałów rozbiórkowych wg własności – utylizacja oraz przekazanie ewentualnych materiałów z rozbiórki do Inwestora

- Wywózka gruzu i pozostałych materiałów rozbiórkowych na odpowiednio przeznaczone składowiska

- Uporządkowanie terenu

2.7  	Szczegółowy opis prac rozbiórkowych.

Informacje i założenia podstawowe.

Przed przystąpieniem do Etapu.2 - Prac rozbiórkowych należy usunąć wszelkie elementy wyposażenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem ostrożności oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

- stosować odpowiedni i sprawny sprzęt oraz narzędzia

- stosować środki ochrony zbiorowej

- stosować środki ochrony indywidualnej

Podstawową zasadą przy pracach rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów konstrukcyjnych obiektu, toteż zgodnie z tą zasadą rozbiórkę należy rozpoczynać od góry. Rozbiórki elementów należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu nie powodowało utraty stateczności innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby należy stosować podparcia montażowe. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki elementów konstrukcji przez podkopywanie, podcinanie. W przypadku rozbiórki elementów zawierających azbest, należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz.649) z późniejszymi zmianami. Prace związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i/lub mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Dobór sposobu, narzędzi i sprzętu pozostawia się Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż Wykonawca powinien stosować metody rozbiórek i dobór narzędzi oraz sprzętu dostosowane do przyjętych metod, zapewniające spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych oraz zasad bezpieczeństwa. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko lub wpływ będzie ograniczony do niezbędnego minimum

Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie zabezpieczyć teren robót rozbiórkowych, w tym celu należy wytyczyć i ogrodzić strefy niebezpieczne oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić minimum połowę wysokości rozbieranego obiektu, nie mniej niż 4m odległości od rozbieranego obiektu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie dokonać odłączenia wszystkich doprowadzonych mediów przez uprawnione jednostki.

Demontaż elementów obróbek, instalacji, urządzeń itp. zainstalowanych na budynku.

Przed wykonaniem prac związanych z ociepleniem budynku należy zdemontować wszelkie elementy zamontowane na elewacji i dachu budynku tj.: rynny i spusty rynnowe, obróbki blacharskie okapowe i attyk ścian, tablice, kraty itp. szczytowych, parapety, oprawy oświetleniowe, instalacje odgromowe oraz tablice informacyjne, czujniki, skrzynki przyłączy, nawiewniki itp.

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od sieci zewnętrznych oraz urządzeń zasilających.

UWAGA!

Elementy instalacji i urządzeń przewidzianych do dalszego użytkowania należy zdemontować bez powodowania uszkodzeń i składować w sposób bezpieczny minimalizujący ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku. Sposób zabezpieczenia i miejsce składowania należy uzgodnić z Inwestorem.

Demontaż okien i drzwi.

Skrzydła drzwiowe/okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski. Demontaż ościeżnic rozpocząć od wycięcia piany montażowej oraz usunięcia i/lub odcięcia dybli montażowych.

Rozbiórka dachu.

Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od rozbiórki pokrycia w kolejności: rozbiórka obróbek blacharskich, następnie rozbiórka elementów pokrycia – papa należy założyć 4 warstwy. W dalszej kolejności należy przystąpić do demontażu desek montowanych do krokwi drewnianych. Rozbiórkę dachu wykonuje się wyłącznie z góry, od krawędzi w kierunku do kalenicy. Rozbiórki pozostałych warstw należy prowadzić z pomostów roboczych. Zabrania się rozbierania dachu stojąc bezpośrednio pod nim. Rozbiórkę izolacji w formie szlaki prowadzić z góry wykonując w tym celu podesty robocze. Demontaż płyt typu suprema prowadzić od dołu. Materiał z rozbiórki należy bezpośrednio kierować do kontenerów rynnami zsypowymi, zabrania się gromadzenia gruzu na dachu. W przypadku demontażu w całości transport na ziemię z uwagi na ciężar konstrukcji powinien odbywać się za pomocą dźwigu lub wyciągu. Wszelkie miejsca mogące wskazywać na osłabienie konstrukcji należy wzmocnić, podeprzeć stemplami.

Otwory pozostałe po demontaż prefabrykowanej konstrukcji zadaszenia zamurować i/lub wypełnić zaprawą cementową licując z istniejącym murem.

Rozbiórka opaski obwodowej budynku.

Zamierzenie budowlane powoduje konieczność rozebrania wokół budynku betonowej opaski obwodowej. Rozbiórki opaski wykonać przez rozkuwanie. Dopuszcza się rozbiórkę przy użyciu młotów do kruszenia betonu. Materiał z rozbiórki należy bezpośrednio kierować do kontenerów. Od szczytu budynku należy również skuć część murków wjazdowych do garażu OSP. Murki do odtworzenia.

Rozbiórka pieców kaflowych i podestu – sceny w pomieszczeniu świetlicy

Rozbiórkę prowadzić  ręcznie stosując urządzenia ręczne oraz elektronarzędzia kłujące. Materiał z rozbiórki należy bezpośrednio kierować do kontenerów. Wszystkie materiały zutylizować.

Prace porządkowe.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie i zabezpieczający przed pyleniem. Materiały z rozbiórki należy składować w sposób i miejscu wyznaczonym do składowania. Wszelkie materiały należy segregować i oddzielać na te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania należy oczyścić z klejów, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji należy pociąć na odcinki transportowe. Elementy i materiały z rozbiórek przewidziane do likwidacji powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Materiały z rozbiórek

należy usunąć poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Określenie rzeczywistego miejsca wywozu materiałów przeznaczonych do utylizacji należy do Wykonawcy. Gdy wynika to z warunków i uzgodnień, materiały z rozbiórek stanowiące własność Inwestora albo właściciela

przebudowywanych urządzeń obcych, należy przetransportować w miejsce wskazane pisemnie przez Inwestora. Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy rozebrać ogrodzenie strefy rozbiórki, a teren należy uporządkować, następnie można przystąpić do wykonania robót budowlanych.

2.8    	Roboty ziemne

Wytyczne ogólne realizacji robót ziemnych.

▫ Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP, p.poż, zasadami sztuki inżynierskiej i PB. Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, oznakować tablicami i taśmami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót należy zwrócić uwagę na ewentualne istniejące kamienie graniczne, repery wysokościowe, aby nie zostały uszkodzone, względnie usunięte. W strefach urządzeń podziemnych roboty ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie. Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne.  W przypadku uszkodzenia urządzeń obcych, uszkodzenie bezwzględnie należy zgłosić właścicielowi urządzenia, w porozumieniu z właścicielem dokonać naprawy.  W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napięciem zachować skrajne odległości dla maszyn budowlanych. W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymać roboty, powiadomić inwestora i służby

archeologiczne.

- UKŁAD FUNKCJONALNY.

  - Zestawienie powierzchni i pomieszczeń:

- Powierzchnie użytkowe- przyziemie:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aneks kuchnia z jadalnią | 40,03 |
| 2 | Pokój zajęć | 47,77 |
| 3 | Kotłownia | 8,75 |
| 4 | Świetlica | 150 |
| 5 | Korytarz | 14,60 |
| 6 | Kuchnia | 14,93 |
| 7 | Mała świetlica | 31,34 |
| 8 | Przebieralnia | 13,72 |
| 9 | Garaż OSP | 38,16 |
| 10 | WC | 6,42 |
| 11 | WC | 8,04 |

RAZEM:				 		373,76m2

  - Układ użytkowo-funkcjonalny:

PRZYZIEMIE:

- PRZEDSIONEK: stanowi strefę ochronną pomieszczeń wewnętrznych przed napływem chłodnego powietrza. Wyposażony w drzwi zewnętrzne z samozamykaczem.

- WC + WC NP zlokalizowane jest w sposób umożliwiający bezpośredni dostęp z pomieszczenia wielofunkcyjnego  . Przystosowane jest do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Wyposażona jest w jedną umywalkę, jedna miskę ustępową, pochwyty dla osób niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, dozownik papieru toaletowego, dozownik mydła, dozownik ręczników papierowych oraz kosz na nieczystości stałe.

Drzwi prowadzące do ustępu muszą zamykać się samoczynnie.

Nowe pomieszczenia WC zlokalizowane w części starego sklepu. Płytki układać min do wysokości nadproża drzwiowego ok. 210 cm

- Aneks kuchenny z jadalnią Pomieszczenie wyposażono w zlewozmywak z ociekaczem, umywalkę, szafkę wiszącą na naczynia, blat, kosz na nieczystości stałe, czajnik elektryczny, kuchenkę elektryczną czteropalnikową oraz dozownik mydła i ręczników papierowych, lodówkę, zmywarko-wypażarkę. Uwaga w remoncie nie uwzględniono mebli.

- POKÓJ ZAJĘĆ  wyposażono stoliki oraz krzesła, krzesło obrotowe, szafę ubraniową, szafy drewniane na dokumenty, komputer, drukarkę, telefon i wieszaki na odzież wierzchnią. /Meble nie SA przedmiotem zamówienia.

- KOTŁOWNIA pomieszczenie z pompa ciepła wg dokumentacji branżowej.

- POMIESZCZENIE ŚWIETLICY z bezpośrednim dojściem z komunikacji ogólnej. Zaprojektowana na 15 osób. Wyposażona w 15 stolików, 15szt krzeseł.

- ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE.

  - Fundamenty:

Fundamenty odkopać do głębokości 1 m, oczyścić. Fundamenty ocieplić XPS-em grubości 12 cm. Wcześniej wykonać hydroizolacji z mas izolacyjnych 2 składnikowych. Przed zastosowaniem materiału uzyskać akceptacje przedstawiciela zamawiającego.

  - OPIS WARSTW  PRZEGRÓD:

4.2.1  	Posadzka na gruncie:

- istniejąca warstwa betonu

- folia PE gruba 0,2 mm

- styropian podłogowy twardy EPS 100gr.-10cm, w warstwach 2 x 5 cm

- warstwa posadzkowa zgodnie z opisem na rzutach, zatarta na gładko, gr.-5cm,

- płytki lub panele LVT

    - Dach - stropodach

- 2 x papa termozgrzewalna na poliestrze nawierzchniowa gr min 5,2mm +/- 0,2 mm do -22 ˚C, podkładowa min 4,0 mm +/- 0,2mm do -22˚C

- deski impregnowane 25 mm

- przestrzeń wentylowana, konstrukcja stalowa i drewniana

-izolacja termiczna z wełny mineralnej gr.-20 cm (2 x 10 cm wełna λ=0,035),

- paroizolacja – folia klejona na zakład,

- sufit podwieszony na stelażu stalowym z płyt gkf plus 2 x 12,5mm.

Uwaga: Konstrukcję dachu dwuspadowego zabezpieczyć konstrukcję drewniana więźba dachowa-wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane do NRO. Konstrukcja dachu wzmocniona stalowymi kształtownikami opartymi na ścianie

4.2.3. 	Ściany

- tynk cem – wap wzmacniany siatką gramatura min 165 g/m2,

- gazobeton/cegła  24 cm

- tynk cem-wap skuć luźny wykonać lokalne naprawy,

- styropian frez λ=0,034

- tynk mineralny malowany farbą silikonową lub tynk silikonowy barwiony w masie

4.2.4.	Daszki nad wejściami:

Daszki wykonać jako systemowe ze szkła bezpiecznego w profilach ze stali nierdzewnej lub stalowe czarne malowane cynkowane

  - OPIS WARSTW ŚCIENNYCH:

4.3.1.	Ściany zewnętrzne nośne-docieplenie bezspoinowe w sytsemie STO lub równoważnym:

a) wykończenie tynkiem:

-powłoka wierzchnia-malarska zgodnie z projektem kolorystyki,

- tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie,

- grunt

- siatka zbrojąca gramatura min 165 g/m2 w narożach siatki diagonalne

-mocowanie mechaniczne płyt 6szt/m2,

- płyta styropianowa gr. 14cm 100x50cm frez,

- zaprawa klejąca metoda obwiedniowo-packowa,

- ściana istniejąca otynkowana obustronnie,

-gładź gipsowa,

4.3.2.	Ściany wewnętrzne nienośne:

-gładź gipsowa,

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm kat.III,

- ściana z cegły pełnej  gr.12cm, 6cm i 25cm,

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm kat.III,

-gładź gipsowa,

4.4. Odprowadzenie wód opadowych:

Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za pośrednictwem rynien Ø120mm metalowych koloru grafitowego. Rury spustowe metalowe kolor grafit Ø100mm.

4.5. Obróbki blacharskie:

Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.

4.6. Wentylacja i kominy:

Przewody wentylacji grawitacyjnej zachować istniejące murowane z cegły pełnej. Do pomieszczeń przebudowywanych WC wyprowadzić wentylację grawitacyjną stary układ nie uwzględniał wnentylacji. Czapy kominowe obłożyć papą nawierzchniową z zachowaniem kapinosa.

4.7 	OKNA, DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

4.7.1.	Okna PCV

Okna PCV uchylno-rozwieralne na profilu cztero-komorowym z

ogranicznikiem otwarcia w kolorze grafitowym. Maksymalna wartość wsółczynnika U dla całego okna łącznie ze strefą krawędziową szyby 0,9 W/m2K. Zgodnie z wykazem stolarki okiennej okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne. Okna szklone zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Stosować: klamki z funkcją rozszczelnienia, uszczelki EPDM gwarantujące prawidłową infiltrację powietrza i odporne na działanie temperatur oraz promieni UV, nawietrzaki w kolorze stolarki okiennej.

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne aluminiowe należy wykonać w kolorystyce stolarki okiennej.

4.7.2.	Drzwi wewnętrzne:

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń wykonać jako standartowe , płaskie, bezprogowe, ościeżnica stalowa, uniwersalna; skrzydło drzwiowe z klejonki z drewna iglastego z wypełnieniem płyta  wiórową otworową ; poszycie skrzydła płyta MDF , pokrycie-okleina syntetyczna w kolorze jabłoni. Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaopatrzone w otwór nawiewny o łącznym przekroju min.0,022m2.

Pozostałe drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi zewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki. Maksymalna wartość wsółczynnika U dla drzwi łącznie ze strefą krawędziową szyby 1,3 W/m2K. Zamontować odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę. Nie dopuszcza się montażu skrzydeł drzwiowych z wypełnieniem typu plaster miodu.

4.8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE:

4.8.1. Podłogi

Posadzki w zależności od rodzaju pomieszczenia, wykończone będą:

- płytki ceramiczne gresowe: 60x 60 polskiego producenta w gatunku I. Przed wyborem należy dostarczyć inwestorowi min 3 partie w różnych kolorystykach płytki na posadzce musza posiadać antypoślizgowość min R9

uwaga w pomieszczeniu świetlicy wykonać dylatacje w polach max 5 x 5 m

Przy zmianie rodzaju posadzki należy stosować listwy progowe aluminiowe.

4.8.2. Cokoły:

Cokoły na wysokość 10cm z materiału wykończeniowego posadzek.

4.8.3. Ściany i tynki:

Skuć luźne tynki uzupełnić jako cem-wap. kat III wykończone gładzią gipsową i przygotowane jak pod malowanie. Wszystkie ściany istniejące wzmocnić siatka o gramaturze min 165 g/m2 zatopione GOLDBAND lub równoważnym. Ściany w pomieszczeniach malować farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z inwestorem zgodnie z warunkami technicznymi i określonymi przez producenta.

Tynki w ciągach komunikacyjnych do wysokości 160cm malować dodatkowo lakierem bezbarwnym, powyżej malować farba emulsyjną kolor do uzgodnienia z inwestorem.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych układać płytki do wysokości 2m. Powyżej płytek tynki malować farbą lateksową w kolorze ustalonym z inwestorem.

Tynki w kotłowni malować farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

UWAGA!

Gruntowanie podłoży pod malowanie, tynki i glazurę zgodnie z wymogami technologii, wszystkie narożniki wypukłe chronić profilami kontowymi.

4.8.4. Sufity:

Należy wykonać sufit podwieszany  z płyt GKF  na stelażu stalowym. Sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta.

Sufity w pomieszczeniach suchych malować farbami emulsyjnymi w kolorze białym.

Sufity w pomieszczeniach mokrych malować farbami lateksowymi w kolorze białym.

4.9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE:

4.9.1. Elewacja:

Elewacje wykonane w systemie dociepleń bezspoinowych kolorystykę podano wg technologii KABE dla zachowania standardu, lub równoważnej. Przestrzeń wyznaczoną przez linię okien należy wykończyć w systemie elewacji drewnianych-sposób wykonania opisano w dalszej części opracowania. Bonie wykonać za pomocą systemowych profili.

4.9.2. Cokoły:

Cokoły wykonać z tynku kamyczkowego lub mineralnego -kolorystykę konsultować z autorem projektu na etapie wykonania prac w ramach nadzoru autorskiego.

4.9.3. Okapy:

Okapy-podbitki dachowe wykonać z płyt cementowo-włóknowych np. FERNACELL HD O GR. 15mm lub równoważne. Płyty na łączeniach spoinować.

4.9.4. Kolorystyka budynku:

Kolorystyka budynku wg. rysunków elewacji.

Kolorystykę konsultować z autorem projektu na etapie wykonania prac w ramach nadzoru autorskiego.

4.9.5. Zadaszenia:

Zadaszenia nad wejściami należy wykonać jako systemowe ze szkła bezpiecznego w profilach ze stali nierdzewnej lub blachy czarnej cynkowane malowane.

4.9.6. Obróbki blacharskie:

Obróbki blacharskie wykonać z blachy o gr.0,7 mm

4.9.7. Inne:

Wejścia do budynku zaopatrzyć w wycieraczki do obuwia stalowe z możliwością demontażu.

Wokół budynku opaska betonowa ok szerokości 80cm ( dotyczy styku budynku z terenami zielonymi) .

- ROZWIĄZANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

  - Instalacje elektryczną wg części branżowej.

  - Instalacja odgromowa wg części branżowej.

  - Instalacja sanitarna wg części branżowej.

  - Instalacja wodociągowa wg części branżowej.

  - Instalacja CO wg części branżowej.

  - Wentylacja istniejąca dodano nawiewniki w oknach.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

6.1.	Obiekt zaopatrywany jest w wodę  z istniejącej sieci wodociągowej

Ścieki bytowe odprowadzane do istniejącego zbiornika na nieczystości

6.2.	Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachowych i pyłowych nie występuje.

6.3.	W obiekcie powstawać będą jedynie odpady komunalne. Przechowywane będą w szczelnych kontenerach. Odpady wywożone będą przez wyspecjalizowane służby na wysypisko komunalne.

6.4. 	Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania i innych zakłóceń nie występuje.

6.5.	Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

  - Budynek jest usytuowany w sposób zapewniający możliwość swobodnego dojazdu wozów bojowych straży pożarnej. Budynek wykonany jest z materiałów niepalnych i trudno zapalnych.